江苏省仪征中学2024-2025学年度第二学期高三物理学科导学案

直流电路与交变电流

研制人：张杰   审核人：熊小燕

班级：        姓名：          学号：         授课日期：2025.2.24

【课程标准】

能利用能量守恒定律和焦耳定律分析电学中的能量转化问题。

【自主导学】

1.会用闭合电路欧姆定律分析电路各部分之间的相互关系。

2.能利用能量守恒定律和焦耳定律分析电学中的能量转化问题。

3.掌握交变电流的产生和描述、四值的特点和相关计算。

4.理解变压器的原理，会分析交流电路的动态变化以及远距离输电问题。

【重点导思】

考点一　直流电路的分析与计算

1.闭合电路欧姆定律的三个公式

(1)E=U外+U内(任意电路)；

(2)E=U外+Ir(任意电路)；

(3)E=I(R+r)(纯电阻电路)。

2.动态电路分析的三种方法

| 程序法 | 部分电路阻值变化→电路总电阻R总变化→干路电流I变化→路端电压U端变化→各支路电流、电压变化，即R局增大减小→R总增大减小→I总减小增大→U端增大减小→I支U支 |
| --- | --- |
| 串反并 同法 | 所谓“串反”，即某一电阻阻值增大(减小)时，与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端的电压、电功率都减小(增大)。所谓“并同”，即某一电阻阻值增大(减小)时，与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端的电压、电功率都增大(减小) |
| 极限法 | 因滑动变阻器滑片滑动引起电路变化的问题，可将滑动变阻器的滑片分别滑至两个极端，使滑动变阻器接入电路的电阻最大或电阻为零去讨论 |

3.电容器的特点

(1)只有当电容器充、放电时，电容器所在支路中才会有电流，当电路稳定时，电容器所在的支路相当于断路。

(2)电路稳定时，与电容器串联的电路中没有电流，同支路的电阻相当于导线，电容器两端的电压等于与之并联的电阻两端的电压。

考点二　交变电流的产生与描述

1.有效值的计算

(1)正弦式交变电流的有效值：E=Em2，I=Im2，U=Um2。

(2)非正弦式交变电流的有效值：要根据电流的热效应，即“一个周期”内“相同电阻”上产生“相同热量”，然后分段求和列式，求得有效值。

2.正弦式交流电“四值”的应用

|  | 表达式 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 最大值 | Em=nBSω | 计算电容器的耐压值 |
| 瞬时值 | e=Emsin ωt | 计算某时刻所受安培力 |
| 有效值 | E=Em2 | 电表的读数及计算电热、电功及保险丝的熔断电流 |
| 平均值 | E=nΔΦΔt | 计算通过导体的电荷量 |

考点三　理想变压器及远距离输电问题

1.理想变压器问题

(1)三个不变：功率不变；磁通量的变化率不变；周期和频率不变。

(2)决定关系：输出功率决定输入功率；输入电压决定输出电压；输出电流决定输入电流。

2.远距离输电问题

(1)理清三个回路

(2)抓住两个联系

①理想的升压变压器中线圈1(匝数为n1)和线圈2(匝数为n2)中各个量间的关系是U1U2=n1n2，I1I2=n2n1，P1=P2。

②理想的降压变压器中线圈3(匝数为n3)和线圈4(匝数为n4)中各个量间的关系是U3U4=n3n4，I3I4=n4n3，P3=P4。

(3)掌握一个守恒，能量守恒关系：P1=P损+P3。

3.输电线路功率损失的四种计算方法

| P损=P1-P4 | P1为输送的功率，P4为用户得到的功率 |
| --- | --- |
| P损=I线2R线 | I线为输电线路上的电流，R线为输电线路总电阻 |
| P损=(ΔU)2R线 | ΔU为输电线路上损失的电压，不要与U2、U3相混 |
| P损=ΔU·I线 |  |

【随堂导练】

1　(2022·江苏卷·2)如图所示，电路中灯泡均正常发光，阻值分别为R1=2 Ω，R2=3 Ω，R3=2 Ω，R4=4 Ω，电源电动势E=12 V，内阻不计，四个灯泡中消耗功率最大的是(　　)

A.R1	B.R2	C.R3	D.R4

2　(2024·江苏兴化市模拟)在如图所示的电路中，R1、R2、R3和R4皆为定值电阻，R5为可变电阻，电源的电动势为E、内阻为r。设电流表A的读数为I，电流表A1的读数为I1，电压表V的读数为U，当R5的滑动触点向图中的a端移动时(　　)

A.I变大	B.I1变小

C.ΔUΔI1不变	D.U变大

3　如图甲所示电路，电源内阻r=1.0 Ω，R1为一定值电阻，R2为一滑动变阻器，电流表、电压表均为理想电表。闭合开关，将滑动变阻器的滑片从A端逐渐滑到B端的过程中，得到R2的功率随电压表示数的变化规律如图乙，电流表示数与电压表示数的关系图像如图丙。下列说法正确的是(　　)

A.电源的电动势大小为4.5 V

B.定值电阻R1的大小为3 Ω

C.图乙中Px的值为1.5 W

D.图丙中Ux的值为4.5 V

4　(2024·广东卷·1)将阻值为50 Ω的电阻接在正弦式交流电源上。电阻两端电压随时间的变化规律如图所示。下列说法正确的是(　　)

A.该交流电的频率为100 Hz

B.通过电阻电流的峰值为0.2 A

C.电阻在1秒内消耗的电能为1 J

D.电阻两端电压表达式为u=102sin (100πt) V

5　如图所示，匀强磁场的左边界为OO'，磁场方向垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B。t=0时刻，面积为S的单匝三角形线圈与磁场垂直，三分之二的面积处于磁场中。当线圈绕OO'以角速度ω匀速转动，产生感应电动势的有效值为(　　)

A.5BSω6	B.10BSω6

C.5BSω3	D.2BSω4

6　(2024·江苏南通市模拟)如图所示，一个小型交流发电机输出端连接理想变压器，原、副线圈匝数分别为n1、n2，副线圈连接电阻R。交流发电机的线圈匝数为N(处于匀强磁场中)，电动势瞬时值的表达式为e=Emsin ωt，发电机线圈电阻不计。求：

(1)通过发电机线圈磁通量的最大值Φm；

(2)变压器原线圈中电流的有效值I。

7　一含有理想变压器的电路如图所示，图中电阻R1、R2和R3的阻值分别为3 Ω、1 Ω和4 Ω，A为理想交流电流表，U为正弦交流电压源，输出电压的有效值恒定。当开关S断开时，电流表的示数为I；当S闭合时，电流表的示数为4I。该变压器原、副线圈匝数的比值为(　　)

A.2	B.3	C.4	D.5

8　(2024·江苏兴化市模拟)某发电站高压输电示意图如图所示，发电站输出的电压U1不变，为了测高压电路的电压和电流，在输电线路的起始端接入电压互感器和电流互感器，若不考虑变压器和互感器自身的能量损耗，所有的电表均为理想电表，则(　　)

A.用户增多时，输电线损耗功率减少

B.②为电压表，电压互感器是升压变压器

C.②为电流表，电流互感器是升压变压器

D.若输送功率一定，增加输电电压可以增大输电线中的电流

【导思总结】

直流电路的最大功率

1.当R一定时，由P=I2R知，I越大，P越大。

2.当r一定、R变化时，P出随R的变化情况可通过下面两个图像进行分析。

| P出-R图像 | P出-I图像 |
| --- | --- |
| P出=E2(r+R)2R | P出=EI-I2r |
| 短路：I=Er，P出=0 断路：I=0，P出=0 当R=r时，P出最大，Pm=E24r | 短路：I=Er，P出=0 断路：I=0，P出=0 当I=E2r时，P出最大，Pm=E24r |

【导学感悟】本节课你学到了什么？

_________________________________________________________________________________________

【导练巩固】见附页