专题1  化学反应与能量

第二单元  化学能与电能的转化

课时2  化学电源

一、选择题

1．肼(N2H4)－空气燃料电池是一种环保型碱性燃料电池，电解质溶液是20%～30%的KOH溶液。电池总反应为：N2H4＋O2=N2＋2H2O。下列关于该燃料电池工作时的说法正确的是

A．负极的电极反应式是：N2H4＋4OH－－4e-=4H2O＋N2↑

B．正极的电极反应式是：O2＋4H＋＋4e-=2H2O

C．溶液中阴离子向正极移动

D．溶液中阴离子物质的量显著减少

2．直接碳燃料电池(DCFC)是一种以固体碳(煤、石墨、活性炭等)为原料的燃料电池，是一种具有现实意义的节能减排新技术，如图是一种DCFC的结构示意图。下列有关法不正确的是

A．负极的电极反应为：C－4e－+2CO=3CO2

B．若电子由电极a沿导线经负载流向电极b，则入口A加入的物质为固体碳

C．DCFC与煤直接燃烧发电能量的利用率相同

D．放电过程中放出标准状况下CO211.2L时转移2mol电子

3．微生物燃料电池是指在微生物的作用下将化学能转化为电能的装置。某微生物燃料电池的工作原理如下图所示，下列说法正确的是

A．电子从b流出，经外电路流向a

B．HS—在硫氧化菌作用下转化为SO的反应是：HS—+4H2O—8e—=SO+9H+

C．该电池在高温下进行效率更高

D．若该电池有0.4mol电子转移，则有0.45molH+通过质子交换膜

4．随着各地“限牌”政策的推出，电动汽车成为汽车界的“新宠”。某全电动汽车使用的是钴酸锂()电池，其工作原理如图所示。其中A极材料是金属锂和碳的复合材料(碳作金属锂的载体)，电解质为一种能传导的高分子材料，隔膜只允许特定的离子通过，电池反应式为。下列说法中不正确的是

A．该隔膜只允许通过，放电时从左边流向右边

B．放电时，正极锂元素的化合价未发生改变

C．B极放电时的电极反应式为

D．废旧钴酸锂()电池进行“放电处理”，让进入石墨中而有利于回收

5．硼氢化钠(NaBH4)既是一种重要的储氢材料，又是具有广泛应用的还原剂。NaBH4在水溶液中的稳定性随着溶液pH升高而增大。NaBH4-H2O2燃料电池有望成为低温环境下工作的便携式燃料电池，其工作原理如图所示。下列有关NaBH4-H2O2燃料电池的说法正确的是

A．电池工作时，电能主要转化为化学能

B．a电极上的反应为：+8OH--8e-=+6H2O

C．放电过程中电极b区的溶液pH下降

D．放电过程中1molH2O2参与反应，失去2×6.02×1023个电子

6．乙醇燃料电池中采用磺酸类质子溶剂，在200℃左右时供电，电池总反应为：C2H5OH+3O2=2CO2+3H2O，电池示意如图，下列说法中，正确的是

A．电池工作时，质子向电池的负极迁移

B．电池工作时，电子由b极沿导线流向a极

C．b极上发生的电极反应是：4H++O2+4e-=2H2O

D．a极上发生的电极反应是：C2H5OH+3H2O+12e-=2CO2+12H+

7．某固体酸燃料电池以固体为电解质传递，其基本结构如图所示，电池总反应可表示为，下列有关说法正确的是

A．电子通过外电路从a极流向b极    B．b上电极反应为

C．每转移0.1 mol电子，消耗  D．由b极通过固体电解质传递到a极

8．某微生物电池在运行时可同时实现净化有机物污水、净化含废水(pH约为6)和淡化食盐水，其装置如图所示。图中D和E为阳离子交换膜或阴离子交换膜，Z为待淡化食盐水。已知完全沉淀时的pH为5.6，下列说法错误的是

A．E为阴离子交换膜

B．X为有机物污水，Y为含废水

C．理论上处理的同时可脱除6 mol的NaCl

D．正极的电极反应为

9．一种三室微生物燃料电池污水净化系统原理如图所示，图中含酚废水中有机物可用表示，左、中、右室间分别以离子交换膜分隔。已知具有弱酸性和还原性，下列说法错误的是

A．左室中的电极反应为

B．右室中的电板反应为

C．电池中每通过，相同条件下产生与的体积比为2：1

D．A为阴离子交换膜，B为阳离子交换膜

10．中科院研制出一种陶瓷基混合导体透氧膜，它允许电子和O2-同时透过，可实现水连续分解制H2，工作时，CO、H2O分别在透氧膜的两侧反应，工作原理如图所示。下列说法错误的是

A．CO在b侧反应                     B．该装置实现了太阳能转化为化学能

C．当产生H2 33.6 L时，CO消耗1.5 mol  D．a侧的电极反应式为：H2O + 2e- = H2↑+ O2-

11．下列有关装置的说法正确的是

A．装置Ⅰ中为原电池的负极  B．装置Ⅱ为一次电池

C．装置Ⅲ可构成原电池        D．装置Ⅳ工作时，电子由锌通过导线流向碳棒

12．一种新型Na－CaFeO3可充电电池，其工作原理如图所示。下列说法正确的是

A．放电时N为正极，电极反应为：2CaFeO3+2e-=2CaFeO2.5+O2-

B．充电时，M应与电源的正极相连接

C．放电时，Na+向M电极移动

D．电极材料中，单位质量放出的电能大小：Na＞Li

13．电池是一种二次电池。将溶于有机溶剂作为电解液，和负载碳纳米管的网分别作电极材料，结构如图所示。电池的总反应：，下列说法正确的是

A．放电时，向正极移动              B．放电时，作电池的负极

C．放电时，电子从负极经电解液回到正极  D．充电时，阳极反应为：

14．下面是几种常见的化学电源示意图，下列说法错误的是

A．上述化学电源分别属于一次电池、二次电池和燃料电池

B．锌锰干电池在长时间使用后，锌筒被破坏

C．铅蓄电池可用于手提电脑等电子设备

D．氢氧燃料电池中负极通入氢气，发生氧化反应

15．金属锂燃料电池是一种新型电池，比锂离子电池具有更高的能量密度。它无电时也无需充电，只需更换其中的某些材料即可，其工作示意图如图，下列说法正确的是

A．放电时，通入空气的一极为负极      B．放电时，电池反应为4Li+O2+2H2O=4LiOH

C．有机电解液可以是乙醇等无水有机物  D．在更换锂电极的同时，要更换水性电解液

二、填空题

16．回答下列问题:

（1）将燃煤产生的二氧化碳回收利用，可达到低碳排放的目的。图是通过人工光合作用，以CO2和H2O为原料制备HCOOH和O2的原理示意图。电极b作___________极，发生的电极反应式为___________。

（2）浓差电池中的电动势是由于电池中存在浓度差而产生的。某浓差电池的原理如图所示，该电池从浓缩海水中提取LiCl的同时又获得了电能。

① X为___________极，Y电极反应式为___________。

② Y极生成1 mol Cl2时，___________mol Li+移向X极。

（3）一种以肼(N2H4)为液体燃料的电池装置如图所示。该电池用空气中的氧气作氧化剂，KOH溶液作电解质溶液。负极反应式为___________，正极反应式为___________。

17．人们应用原电池原理制作了多种电池，以满足不同的需要。请根据题中提供的信息，填写空格。

(1) 铅酸蓄电池在放电时发生的电池反应式为：Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O，负极电极反应式为：___。工作后，铅酸蓄电池里电解质溶液的pH___(填“变大”“变小”或“不变”)

(2) FeCl3溶液常用于腐蚀印刷电路铜板，发生2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2，若将此反应设计成原电池，则负极所用电极材料为：___。当线路中转移0.2mol电子时，则被腐蚀铜的质量为：___g。

(3) 将铝片和铜片用导线相连，一组插入浓硝酸中，一组插入烧碱溶液中，分别形成了原电池，在这两个原电池中，负极分别为___。

A．铝片、铜片      B．铜片、铝片     C．铝片、铝片

(4) 燃料电池是一种高效、环境友好的供电装置：

① 如图是电解质为稀硫酸溶液的氢氧燃料电池原理示意图，回答下列问题：

氢氧燃料电池的总反应化学方程式是：___。

② 将两铂片插入KOH溶液中作为电极，在两极区分别通入甲烷(或氢气、一氧化碳等可燃性气体)和氧气构成燃料电池，则通入甲烷气体的一极是原电池的___极，该极的电极反应式是___。

③ 熔融盐燃料电池具有很高的发电效率，因而受到重视，可用Li2CO3和Na2CO3的熔融盐混合物作电解质，CO为负极气体，空气与CO2的混合气体为正极气体，制得650℃下工作的燃料电池，完成下列反应式：正极：___，负极：2CO+2CO-4e-=4CO2。

1．A  2．C  3．B  4．D  5．B  6．C  7．A  8．A  9．C  10．C

11．D  12．A  13．B  14．C  15．BD

16．（1）  正极    CO2+2H++2e-=HCOOH

（2）   正极    2Cl--2e-=Cl2↑    2

（3）   N2H4+4OH--4e-=N2+4H2O    O2+2H2O+4e-=4OH-

17．(1) Pb-2e-+SO=PbSO4    变大

(2)  Cu    6.4

(3)  B

(4) ① 2H2+O2=2H2O    ② 负    CH4-8e-+10OH-=CO+7H2O  ③  O2+2CO2+4e-=2CO