第1节　欧姆定律(2)

【课前导学】

完成学生用书第31页

【课堂突破】

伏安法测电阻

1．伏安法测电阻原理

欧姆定律给我们提供了测量电阻的一种方法，由R＝可知，用电压表测出电阻两端的电压，用电流表测出通过电阻的电流，就可求出待测电阻．

2．电流表的两种接法

|  | 内接法 | 外接法 |
| --- | --- | --- |
| 电路 |  |  |
| 误差 分析 | 电压表示数UV＝UR＋UA＞UR 电流表示数IA＝IR R测＝＞＝R真 | 电压表示数UV＝UR 电流表示数IA＝IR＋IV＞IR，R测＝＜＝R真 |
| 误差来源 | 电流表的分压作用 | 电压表的分流作用 |
| 两种 电路 选择 条件 | R越大UR越接近UV，R测越接近R真，该电路适合测大电阻，即R≫RA时适用 | R越小，IR越接近IA，R测越接近R真，该电路适合测小电阻，即R≪RV时适用 |

1、分别用如图所示的甲、乙两种电路测量同一未知电阻的阻值．图甲中两表的示数分别为3 V、4 mA，图乙中两表的示数分别为4 V、3.9 mA，则待测电阻Rx的真实值(　　)

A．略小于1 kΩ　　B．略小于750 Ω  C．略大于1 kΩ   D．略大于750 Ω

2、甲、乙两图分别为测灯泡电阻R的电路图，下述说法不正确的是(　　)

A．甲图的接法叫电流表外接法，乙图的接法叫电流表内接法

B．甲图中R测>R真，乙图中R测＜R真

C．甲图中误差由电压表分流引起，为了减小误差，应使R≪RV，故此法测较小电阻好

D．乙图中误差由电流表分压引起，为了减小误差，应使R≫RA，故此法测较大电阻好

2．在用伏安法测电阻的实验中，所用电压表的内阻约为20 kΩ，电流表的内阻约为10 Ω，选择能够尽量减小误差的电路图连接实物进行实验，读得的各组数据用实心圆点标于坐标图上(如图所示)．

(1)根据各点表示的数据描出IU图线，由此求得该电阻的阻值Rx＝________ Ω(保留两位有效数字)．

(2)在空白处画出此实验的电路原理图．

【课后巩固】

1．关于电流的说法中正确的是(　　)

A．根据I＝，可知I与q成正比

B．如果在任何相等的时间内通过导体横截面的电荷量相等，则导体中的电流是恒定电流

C．电流有方向，电流是矢量

D．电流的单位“安培”是国际单位制中的基本单位

2．(多选)一横截面积为S的铜导线，流经其中的电流为I，设单位体积的导线中有n个自由电子，电子的电荷量为q.此时电子的定向移动速率为v，在t时间内，通过铜导线横截面的自由电子数目可表示为(　　)

A．nvSt　　　　　　　　	B．nvt

C.  	D.

3．某个导体两端加电压16 V时，20 s内通过它的电荷量为32 C.

(1)求导体的电阻及20 s内通过导体截面的电子数．

(2)若导体两端的电压为20 V时，求通过导体的电流．