第3节　电阻的串联、并联及其应用

【课前导学】

完成学生用书第39页

【课堂突破】

要点一　串、并联电路中的常用推论

1．关于电阻的几个常用推论

(1)串联电路的总电阻大于其中任一部分电路的电阻．

(2)并联电路的总电阻小于其中任一支路的电阻．

(3)几个相同的电阻R并联，其总电阻为R总＝.

(4)多个电阻并联时，其中任一电阻增大或减小，总电阻也随之增大或减小．

2．关于电压和电流分配的推论

(1)串联电路中各电阻两端的电压跟它的阻值成正比，即＝＝…＝＝＝I.

(2)并联电路中通过各支路电阻的电流跟它们的阻值成反比，即I1R1＝I2R2＝…＝InRn＝I总R总＝U.

[例1]　两个用电器的额定电压都是6 V，额定电流分别是I1＝0.1 A和I2＝0.3 A.

(1)把这两个用电器并联后接在电压为8 V的电路中，要使它们正常工作，应附加多大的电阻？

(2)如果把它们串联后接在12 V的电路上，要使它们正常工作应该接多大的电阻？

INCLUDEPICTURE "D:\\我的文档\\WeChat Files\\fukewen_cn\\FileStorage\\File\\题组训练.TIF" \* MERGEFORMAT

1．R1＝10 Ω，R2＝20 Ω，R1允许通过的最大电流为1.5 A，R2两端允许加的电压最大为10 V．若将它们串联，加在电路两端的电压最大是(　　)

A．45 V　　　　　　　　　	B．5 V

C．25 V 	D．15 V

要点二　电表的改装与计算

1．电表改装的相关计算

|  | 小量程的电流表G改装成电压表 | 小量程的电流表G改装成大量程的电流表 |
| --- | --- | --- |
| 内部电路 |  |  |
| R的作用 | 分压 | 分流 |
| 扩大量程计算 | U＝Ig(R＋Rg) R＝－Rg ＝(n－1)Rg (其中n＝＝) | IgRg＝(I－Ig)R R＝＝ (其中n＝) |
| 电表的总内阻 | RV＝Rg＋R | RA＝ |

2.电流表、电压表在测量时对电路的影响

(1)测电压时，电压表由于并联在电路中，使整个电路的电阻减小，电压表量程越大，内阻越大，测量时对电路的影响越小．

(2)测电流时，电流表由于串联在电路中，使整个电路的电阻增大，电流表量程越大，内阻越小，测量时对电路的影响越小．

INCLUDEPICTURE "D:\\我的文档\\WeChat Files\\fukewen_cn\\FileStorage\\File\\讲练互动.TIF" \* MERGEFORMAT

[例2]　有一块满偏电流为Ig＝1 mA、线圈电阻为Rg＝100 Ω的小量程电流表．

(1)把它改装成满偏电压为U＝10 V的电压表；

(2)把它改装成满偏电流为I＝0.6 A的电流表．

请画出电路图，并计算有关数据．

INCLUDEPICTURE "D:\\我的文档\\WeChat Files\\fukewen_cn\\FileStorage\\File\\题组训练.TIF" \* MERGEFORMAT

1．有一只量程为1 mA的电流表，刻度盘共有50格，若给它并联一个10－2 Ω的电阻，则可将它改装成一个量程为1 A的电流表．若要把这个量程为1 mA的电流表改装成一个量程为10 V的电压表，应在电流表上串接一个____ Ω的电阻．将这个电压表接在某段电路上，指针偏转40格，这段电路两端的电压是________ V.

【课后巩固】

完成对应学生用书第42页