| 高中物理仪器配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 |
| 01 | 数字化实验仪器 |  |  |  |
| 1 | 智能图形数据采集器 | 触摸平板式10.1英寸,多点式电容触摸真彩屏，分辨率1280*800； 1.3G以上处理器，1G以上内存，16G以上 SSD硬盘，支持Micro SD（TF）卡； 运行windows8 操作系统； 支持WIFI/蓝牙/外挂3G/有线上网； 双摄像头；支持播放1080P视频，支持录制720P视频，支持Flash，支持MP3等格式，支持MP4等格式，支持JPEG，GIF，BMP格式，支持TXT等格式；支持高清HDMI输出；USB2.0高速传输端口（支持数据传输、外接鼠标、键盘、3G等设备） 一体式数据采集卡，四个模拟/数字传感器接口、支持传感器并行采集；12位分辨率，30K速率； 具有图形显示、存储和超强的分析处理功能； 支持传感器自动识别； | 台 | 8 |
| 2 | 教师用物理智能实验圆盘 | 一、技术参数 1、一体化设计，内置12种传感器模块，传感器接口7个，支持7种传感器模块同时工作和数据显示； 2、显示屏：3.5吋TFT 480*320触摸屏； 3、支持平台：Windows系统、Android系统、以及iOS系统； 4、支持独立采集模式、支持外接设备采集、支持无线传输； 5、最大采样速率：100,000次/秒；采样解析度：12-bit； 6、最大数据存储量：6万条； 7、USB 2.0接口； 8、采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接； 9、支持无线连接PC机、移动设备（Android平板，iPad 3、iPad mini及以上）； 10、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，可正反插入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用； 11、固件升级： 固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与，用户即可简单操作，用户通过升级固件，可得到不断增强的SenseDisc功能； 12、包含20种传感器：电压、电流、微电流、温度、磁感应强度、位移、声强、绝对压强、毫伏电压、光强、G-M、红外温度、电荷、高度计、环境温度、气压计 、三轴加速度、GPS各一套，力、光电门传感器各二套，通用接口二套； 13、内置电池：1800mAh锂电池；电源适配器：100~240V AC / 5V DC 1A；待机时间：大于6个月； 二、功能描述 1、采集功能：可同时显示7组采集数据，并且每组采集数据可以用数值、条码、曲线3种方式显示； 2、设置：包括时间设置、蓝牙设置、屏幕亮度调节、存储、传感器设置、屏幕校正六大功能；其中，传感器设置功能可设置每个传感器的运行状态，可以开启或关闭传感器工作，能有效延长产品的工作时间； 3、采集与存储：对实验数据进行采集与存储； 4、系统信息：包含了采集器的比如电量、存储容量等基本信息，如环境温度、气压计等内置传感器信息，以及软件版本信息。 5、实验： （1）测量相对海拔高度，比如，可以获得从某一高度上升或下降到另一高度的具体高度值； （2）测量周围环境的温度，特别是有些实验受温度的影响较大时，可以根据当前温度对实验设计进行相应调整； （3）测量周围环境的大气压强，能够灵敏反映因海拔变化引起的大气压的变化； （4）测量空间三个垂直方向上的加速度值，并在屏幕上显示； （5）GPS，可记录实验所在的经纬度，并在屏上显示位置坐标。 （6）高中物理实验，比如：电阻定律、伏安法测电阻、测量电池的电动势和内阻、电源输出与负载的关系、探究液体沸点与压强的关系、探究匀速直线运动的位移图像、探究物体的运动轨迹、探究动摩擦力与静摩擦力、探究向心力与角速度的关系、探测物体的运动速度、探究匀变速直线运动的速度曲线、探究匀速圆周运动等不同、玻意耳定律、用传感器测量放射性、放射性的防护（距离）、光电效应、法拉第冰桶实验、静电学实验等； | 套 | 1 |
| 3 | 学生用物理智能实验圆盘 | 一、技术参数 1、一体化设计，内置12种传感器模块，传感器接口7个，支持7种传感器模块同时工作和数据显示； 2、显示屏：3.5吋TFT 480*320触摸屏； 3、支持平台：Windows系统、Android系统、以及iOS系统； 4、支持独立采集模式、支持外接设备采集、支持无线传输； 5、最大采样速率：100,000次/秒；采样解析度：12-bit； 6、最大数据存储量：6万条； 7、USB 2.0接口； 8、采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接； 9、支持无线连接PC机、移动设备（Android平板，iPad 3、iPad mini及以上）； 10、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，可正反插入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用； 11、固件升级： 固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与，用户即可简单操作，用户通过升级固件，可得到不断增强的SenseDisc功能； 12、包含15种传感器：电压、电流、微电流、温度、磁感应强度、位移、声强、绝对压强、光电门 、高度计、环境温度、气压计 、三轴加速度、GPS各一套，力传感器和通用接口各二套； 13、内置电池：1800mAh锂电池；电源适配器：100~240V AC / 5V DC 1A；待机时间：大于6个月； 二、功能描述： 1、采集功能：可同时显示7组采集数据，并且每组采集数据可以用数值、条码、曲线3种方式显示； 2、设置：包括时间设置、蓝牙设置、屏幕亮度调节、存储、传感器设置、屏幕校正六大功能；其中，传感器设置功能可设置每个传感器的运行状态，可以开启或关闭传感器工作，能有效延长产品的工作时间； 3、采集与存储：对实验数据进行采集与存储； 4、系统信息：包含了采集器的比如电量、存储容量等基本信息，如环境温度、气压计等内置传感器信息，以及软件版本信息。 5、实验： （1）测量相对海拔高度，比如，可以获得从某一高度上升或下降到另一高度的具体高度值； （2）测量周围环境的温度，特别是有些实验受温度的影响较大时，可以根据当前温度对实验设计进行相应调整； （3）测量周围环境的大气压强，能够灵敏反映因海拔变化引起的大气压的变化； （4）测量空间三个垂直方向上的加速度值，并在屏幕上显示； （5）GPS，可记录实验所在的经纬度，并在屏上显示位置坐标。 （6）高中物理实验，比如：电阻定律、伏安法测电阻、探究液体沸点与压强的关系、探究匀速直线运动的位移图像、探究物体的运动轨迹、探究动摩擦力与静摩擦力、探测物体的运动速度、探究匀变速直线运动的速度曲线、探究匀速圆周运动等不同、玻意耳定律等； | 套 | 7 |
| 4 | 数字化信息系统 | 提供丰富的预设实验模板，采用多活页夹显示、可预设多种显示风格；具有完整的统计和数据拟合功能；具有完善的数据处理功能，包括对数据进行差分、差商、求导、积分和平滑等；可以绘制数据趋势曲线；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；可以对实验结果进行保存，生成回放文件。独特的“Quick Easy”操作界面，让您操作更加轻松自如。 | 套 | 1 |
| 5 | 物理仿真实验软件 | 实现物理虚拟仿真实验及解题分析（单机版） | 套 | 1 |
| 6 | 二维运动传感器 | 由发射器和接收器构成。发射器用可充电电池供电；接收器可与计算机USB接口通讯；接收器和发射器配合各种配套实验器材完成众多二维平面内运动学实验，实时描绘运动轨迹。量程：0~200cm，分辨率：1mm，精度：±1%F.S | 套 | 1 |
| 7 | 无线转动传感器 | 量程：0~360°，分辨率:0.125°光学编码器:双向的正交编码器，每转360°最快速度:30转/秒 通过蓝牙与电脑连接配件包:包括三层塔轮和固定螺钉,O型圈,大的铝圆盘(2块),铁质圆环(1个)，质量块(2个)，手紧螺丝, 空心铝杆，铁架台 | 套 | 1 |
| 8 | 力倾角传感器 | 量程：-10N～10N/-180°~180°，分辨率：力：0.01N；平均角度：0.03°；精度1%。工作电压：3.7V-5V | 套 | 1 |
| 9 | 数字化机械能守恒实验器 | 用于高中物理“机械能”，探究机械能守恒定律。实验器由面板、挡光柱、光电门组件、支架等构成，内置蓝牙和锂电池，可与电脑无线连接。具有12个挡光高度调节档位，并且能够同时得到6组不同高度下的物体的动能、势能以及机械能数据。 | 套 | 1 |
| 10 | 数字化三相发电实验器 | 用于高中物理“发电机”实验，探究三相发电机原理。实验要求： （1）3个线圈插拔式设计； （2）数字化三相发电实验器直接通过数据线连接终端设备采集数据。实验器一体化设计，内置3个电压传感器，包含可调速匀速电动马达、3个400匝线圈、带轴承磁铁、线圈支架、导轨底座等部件。 | 套 | 1 |
| 11 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（动生） | 用于高中物理“法拉第电磁感应”实验，探究影响感应电动势大小的因素。本实验器由底座、磁铁、可调匝数的线圈、支架和电压、光电门传感器组成。 | 套 | 1 |
| 12 | 无线向心力实验器 | 用于高中物理“向心力”实验，探究水平、倾斜、竖直平面内向心力与角速度的关系。力：0-10N，0.01N，1% F.A；角速度：0-30rad/s，0.1rad/s，1%F.S； 实验器由底座、支撑杆、无线向心力主体、紧固件、铜锤、蓝牙适配器、电源适配器等构成。内置光电门和力传感器、内置锂电池和蓝牙模块，可与电脑无线连接，进行实验。可改变铜锤质量及旋转半径，可在0~90度范围内调节旋臂的角度。 | 套 | 1 |
| 13 | 数字化光电效应实验器 | 用于高中物理“光的粒子性”实验，探究光电效应现象。实验要求： （1）演示光电流随电压增加而增加，达到饱和电流的现象； （2）演示光强度越大、饱和电流越大的现象； （3）探究不同频率及光强度的光源照射下的光电流与电压的关系。 （4）实验器即可独立使用，也可结合计算机使用完成实验。实验器一体化设计，内含光电效应管、1.5W光源、3种颜色的遮光板、内置微电流传感器和电压传感器、微电流及电压数字显示模块、-12~12V连续可调节性电源。 | 套 | 1 |
| 14 | 霍尔效应实验器 | 用于探究霍尔效应实验（导电材料中的电流与磁场相互作用而产生电动势的效应）。实验器由霍尔效应实验器、条形磁铁、USB数据线、充电器、蓝牙适配器组成。 | 套 | 1 |
| 15 | 智能电源 | 整机由内部电源、主板以及控制面板组成，具有单周期、多周期（2-3周期）和连续波形输出。单周期及多周期输出波形由触发按钮进行触发。输出形式：直流电压（0.5-20V）连续可调；正弦波/三角波/梯形波/方波幅度（0.5-20v峰峰值）连续可调；正弦波/方波频率1Hz-1KHz连续可调；三角波/梯形波前后沿独立连续可调。最大输出电流1A，带过载保护功能。能够与各种电学实验器材搭配使用完成诸如电磁感应现象、电流磁效应、均匀变化电场与产生磁场的关系、电谐振现象等电磁学物理实验。 | 套 | 1 |
| 16 | 二维平抛运动实验器 | 含释放器、轨道、原点定位器、轨道支架、试抛器、接物网等，结合二维运动传感器和铁架台，能够将平抛运动轨迹在软件中以快照方式完美体现出来，同时还可以进行水平竖直方向分解进行深度解析。 | 套 | 1 |
| 17 | 二维运动的合成与分解实验器 | 含横轴组件、竖轴组件、接收器座、控制盒及中孔铁架台等，结合二维运动传感器，能够精确实现水平竖直方向上的运动合成与分解实验，控制盒接通电源后能够同时控制水平竖直方向和水平、竖直独立方向的运动，实现合运动的双向分解。 | 套 | 1 |
| 18 | 二维匀速圆周运动实验器 | 由匀速圆周圆周运动主机、传感器支架组成，结合二维运动传感器，能够实现匀速圆周运动轨迹描绘与参数测量。 | 套 | 1 |
| 19 | 二维单摆实验器 | 由二维单摆组件组成，结合二维运动传感器和铁架台，能够进行单摆运动的轨迹描绘及周期测量。 | 套 | 1 |
| 20 | 二维阻尼振动实验器 | 由固定座、摆杆、磁阻片、磁钢组件等，结合二维运动传感器和铁架台，进行二维阻尼振动实验。 | 套 | 1 |
| 21 | 二维离心轨道实验器 | 由释放器、离心轨道及支架组成的离心轨道实验器，结合二维运动传感器和铁架台，可在软件中实现离心运动轨迹描绘，以及体验实现竖直离心运动的条件。 | 套 | 1 |
| 22 | 二维伽利略实验器 | 由三个轨道组成的伽利略实验器套件，结合二维运动传感器，能够在软件中体现伽利略运动理论。 | 套 | 1 |
| 23 | 二维自由落体实验器 | 由二维传感器固定与释放器板组件、接物网组件等组成，结合二维运动传感器能够完成自由落体实验，测量本地重力加速度。 | 套 | 1 |
| 24 | 动量定理实验器 | 由弹射装置、发射轨道、2个材质不同的实验球、水平调节机构、内置式光电门传感器和内置式微力传感器等组成。其中：光电门传感器量程：：0～∞s,分辨率：1us；微力传感器量程：±2N、分辨率：0.001N，精度：±1%。实验器通过测量小球碰撞过程中所受的冲量等于它的动量的变化量，验证动量定理：Ft = Δvm = m*v2 - m*v。 | 套 | 1 |
| 25 | 斜面上力的合成与分解实验器 | 由导轨、转动斜面、角度尺以及内置力传感器组成，能够方便的进行斜面上力的合成与分解实验。 | 套 | 1 |
| 26 | 静电学套件 | 包含法拉第冰桶、屏蔽网、金属接地板组件，丝绸、亚克力棒组件，毛皮、橡胶棒组件，取电器、电荷分离器组件，以及鳄鱼夹线，毛巾。能够完成如电荷守恒等静电学系列实验。 | 套 | 1 |
| 27 | 矢量力盘 | 由转接头、轴承杆、包胶轴承、砝码及砝码钩组件、挂钩组件、刻度盘、铁架台、传感器支撑臂组件、主轴组成，配合微力倾角传感器与配套软件可以完美实现矢量力的合成与分解实验。 | 套 | 1 |
| 28 | 数字光电导轨 | 含无线光电采集发射器小车1套、无线接收器1个、1.2m数字莫尔轨道×1、L型支架×2、宽L型支架、滑轮×1、砝码×3、砝码钩×1、细绳×1、挡光片×1、碰撞弹簧×2、缓冲挡板×1，滑轮架×1，紧固件一套，微型L型支架1套、微型L型滑轮架1套等。使用可充电锂电池供电，具有软件调零功能；无线接收器与计算机 USB口通讯，无需外接电源；量程：0cm~120cm，分辨率：1mm，精度≤2mm；发射器与接收器采用无线蓝牙技术，有效通讯距离10m. | 套 | 1 |
| 29 | 螺线管 | 可接学生电源、塑壳封装。 | 套 | 8 |
| 30 | 小车导轨 | 配置：导轨（长1.2m)×1、小车×1、L型支架×4、宽L型支架×2、滑轮×1、钩码×5、钩子×1、细绳×1、挡光片×1、碰撞弹簧×1、紧固件一套，支撑杆等。 | 套 | 1 |
| 31 | 力的合成与分解实验器 | 立体由底座、支撑杆和半圆形刻度盘组成，两个力传感器可以固定在刻度盘上，位置可以连续可调。(与动力学系统配合使用）。 | 套 | 8 |
| 32 | 机械能守恒实验器 | 所含刻度盘能同时固定两个或两个以上光电门传感器用于实验，摆线能够自准直（限制在一个平面内摆动）、以及紧固件一套等。（与动力学系统配合使用） | 套 | 1 |
| 33 | 平抛运动实验器 | 由平抛导轨、支撑杆、碰撞挡板、以及一套紧固件等组成，平抛导轨的出射口能固定光电门传感器，测量做平抛运动小球的初速度，碰撞挡板可以水平放置，也可以竖直放置（研究平抛和斜抛）。(与动力学系统配合使用） | 套 | 8 |
| 34 | 传感器应用及逻辑电路 | 由与或非门、各种开关、温控、声控、光控等组件构成。 | 套 | 1 |
| 35 | 附件 | 包装盒、数据线、连接线、使用手册等 | 套 | 8 |
| 02 | 一般 |  |  |  |
| 02014 | 抽气筒 |  | 个 | 4 |
| 02016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附钟罩 | 套 | 2 |
| 02020 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm | 辆 | 2 |
| 02102 | 注射器 | 100mL | 个 | 2 |
| 04003 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档；直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 30 |
| 04011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 2 |
| 10010 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm | 把 | 30 |
| 10010 | 游标卡尺 | 150mm，0.05mm | 把 | 30 |
| 10011 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 只 | 60 |
| 11021 | 金属钩码 | 50g×4，200g×2 | 套 | 30 |
| 12005 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 个 | 60 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 60 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 60 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 30 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2 |
| 14012 | 拉压测力计 |  | 个 | 2 |
| 14013 | 双向测力计 |  | 个 | 2 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 60 |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 60 |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 30 |
| 15011 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 只 | 60 |
| 15011 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 2 |
| 15016 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 台 | 2 |
| 15022 | 学生示波器 | DC 2MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 台 | 4 |
| 21004 | 惯性演示器 |  | 套 | 6 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 组 | 4 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 3N，5N | 只 | 4 |
| 21024 | 摩擦力演示器 |  | 台 | 4 |
| 21026 | 力的合成分解演示器 |  | 套 | 4 |
| 21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 套 | 30 |
| 21033 | 滚摆 |  | 个 | 4 |
| 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 4 |
| 21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 套 | 4 |
| 21049 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套 | 4 |
| 21050 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 套 | 4 |
| 21051 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 套 | 60 |
| 21053 | 演示斜面小车 | 1200mm | 套 | 4 |
| 21059 | 牛顿第二定律演示仪 |  | 套 | 4 |
| 21061 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 套 | 4 |
| 21062 | 超重失重演示器 | 记忆式 | 个 | 4 |
| 21070 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 套 | 1 |
| 21072 | 向心力演示器 | 数显 | 台 | 6 |
| 21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 套 | 6 |
| 21080 | 微重力实验装置 | 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验 | 套 | 6 |
| 22018 | 弹簧振子 | 气垫式 | 套 | 4 |
| 22020 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 自动稳定走纸 | 台 | 4 |
| 22026 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 台 | 4 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 6 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 |  | 个 | 6 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 | 6 |
| 22223 | 玻意耳定律演示器 |  | 套 | 1 |
| 22224 | 盖·吕萨克定律演示器 |  | 套 | 1 |
| 22225 | 气压模拟演示器 |  | 套 | 1 |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 6 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 6 |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 4 |
| 23007 | 指针验电器 | 带法拉第圆筒 | 对 | 4 |
| 23008 | 感应起电机 |  | 台 | 4 |
| 23009 | 枕形导体 |  | 副 | 4 |
| 23010 | 小灯座 |  | 个 | 100 |
| 23011 | 单刀开关 |  | 个 | 100 |
| 23024 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 台 | 30 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 套 | 4 |
| 23042 | 验电器连接杆 |  | 个 | 6 |
| 23043 | 移电球(验电球) |  | 个 | 6 |
| 23044 | 验电羽 |  | 对 | 6 |
| 23045 | 验电幡 |  | 个 | 6 |
| 23048 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 套 | 6 |
| 23053 | 电场线演示器 |  | 套 | 6 |
| 23054 | 电势演示仪 | 电势、电势差、等势面 | 套 | 6 |
| 23056 | 平行板电容器 |  | 套 | 6 |
| 23057 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 套 | 6 |
| 23058 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 套 | 2 |
| 23059 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 套 | 2 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 4 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 4 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 2 |
| 24008 | 翼形磁针 |  | 对 | 5 |
| 24009 | 演示原副线圈 |  | 套 | 6 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 |  | 个 | 6 |
| 24030 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 个 | 5 |
| 24031 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 个 | 5 |
| 24035 | 安培力演示器 |  | 套 | 6 |
| 24037 | 自感现象演示器 |  | 台 | 6 |
| 24038 | 电磁感应演示器 |  | 套 | 6 |
| 24039 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 套 | 6 |
| 24047 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 台 | 2 |
| 24050 | 变压器原理说明器 | 增加调压变压器功能 | 台 | 6 |
| 24051 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器 | 套 | 6 |
| 24052 | 洛伦兹力演示器 | 有洛伦兹力管 | 台 | 6 |
| 24055 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 | 套 | 30 |
| 25002 | 凹面镜 |  | 个 | 6 |
| 25003 | 凸面镜 |  | 个 | 6 |
| 25007 | 三棱镜 |  | 个 | 6 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 |  | 套 | 6 |
| 25017 | 激光光学演示仪 | 几何光学和物理光学实验 | 台 | 6 |
| 25022 | 光导纤维应用演示器 |  | 台 | 4 |
| 25106 | 棱镜分光镜 | 带波长分度尺 | 台 | 6 |
| 25107 | 光谱管组 |  | 套 | 1 |
| 25109 | 光电效应演示器 | 带光源和锌板 | 台 | 6 |
| 51029 | 实验规范操作和安全要求 |  | 套 | 1 |
| 51315 | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 |  | 套 | 1 |
| 51316 | 高中物理系列1选修模块多媒体互动教学软件 |  | 套 | 1 |
| 51317 | 高中物理系列2选修模块多媒体互动教学软件 |  | 套 | 1 |
| 51318 | 高中物理系列3选修模块多媒体互动教学软件 |  | 套 | 1 |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等 | 套 | 1 |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)；玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 套 | 1 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 套 | 2 |
| 80105 | 一般材料 | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等 | 套 | 1 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 100 |
| 80115 | 晶体和非晶体样品 | 石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶 | 套 | 2 |
| 80120 | 温度报警实验器材套件 | 热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) | 套 | 8 |
| 80121 | 电熨斗控温电路套件 |  | 盒 | 2 |
| 80123 | 光控开关实验器材套件 | 光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻 | 套 | 8 |
| 80125 | 火灾报警器 |  | 个 | 2 |
| 80157 | 简单机器人 |  | 套 | 3 |
| 80163 | 翻转环实验器 |  | 套 | 4 |
| 80165 | 离心力铁环 |  | 套 | 6 |
| 80166 | 滚动的方轮 |  | 套 | 2 |
| 80167 | 玩具赛车 | 向心力实验 | 套 | 3 |
| 80170 | 水火箭 |  | 套 | 4 |
| Y1001 | 钢球爬坡演示器 | 900*380*205mm探究钢球会自动向轨道的高端滚动的原因 | 套 | 5 |
| Y1002 | 自助上坡的双锥体 |  | 套 | 6 |
| Y1003 | 离心环实验器 |  | 套 | 4 |
| Y1004 | 悬拉桥 | 梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥 | 套 | 2 |
| Y1005 | 静电屏蔽演示器 | 400*300*340mm | 套 | 2 |