练习氯气的制取

1、在U型管里装入饱和食盐水，滴入几滴酚酞试液，用一根碳棒作阳极，一根铁棒作阴极，接通直流电后，可以观察到U型管的两个电极上都有　　    　，阳极放出的气体有　　  　气味，说明放出的是　　　　；阴极放出的气体是　　　　，同时发现阴极附近溶液　　　　，这说明溶液里有　　性物质生成。电解饱和食盐水的化学方程式为　　　　　　　　　　　。

a

b

2、目前我国工业上大多采用离子交换膜法电解食盐水制烧碱和氯气。如图：电解槽中用石墨或钛作阳极与电源正极相接，用铁网作阴极与电源负极相接，中间设特殊的离子交换膜。

试分析：（1）从a进入的液体是        ，

从b流出的液体是         ；

图中的离子交换膜只允许_____离子通过，该离子交换膜的作用是

。

（2）  你认为这种制碱的方法存在的缺点是________(填序号)

A、消耗大量的电能       B、产品中氢气和氯气用途不大，造成浪费

C、食盐不易获取         D、生产过程中若处理不当易造成环境污染

3、某学生设计如下实验装置用于制备纯净的氯气。

（一） 装置中有六处错误，请指出。

（1）　　　　　　　　　　　，（2）　　　　　　　　　　　，

（3）　　　　　　　　　　　， （4）　　　　　　　　　　　，

（5）　　　　　　　　　　　，(6) 　　　　　　　　　　　。

（二） 在更正后的装置图中：

（1）饱和食盐水的作用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

（2）浓硫酸的作用 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

（3）氢氧化钠的作用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。