江苏省仪征中学2022-2023学年度第一学期高三物理学科导学案

电路的基本概念和规律（二）

研制人：韦娟   审核人：许强龙

班级            姓名                 学号                 授课日期：2022.9.13

【课程标准】

知道滑动变阻器的工作原理、通过I-U图像了解材料的电阻特性、了解串、并联电路电阻的特点。理解电功、电功率及焦耳定律，能用焦耳定律解释生产生活中的电热现象。

【自主导学】

1.I-U曲线的物理意义和特点

2.非纯电阻电路的理解处理

【重点导思】

考点一　伏安特性曲线的理解及应用

| 线性元件的伏安特性曲线是过原点的直线，表明它的电阻是不变的 | 非线性元件的伏安特性曲线是曲线，表明它的电阻是变化的 |
| --- | --- |

例1.小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示，P为图线上一点，PN为图线在P点的切线，PQ为U轴的垂线，PM为I轴的垂线，则下列说法中不正确的是(　　 )

A．随着所加电压的增大，小灯泡的电阻增大

B．对应P点，小灯泡的电阻为R＝

C．对应P点，小灯泡的电阻为R＝

D．对应P点，小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围的面积大小

考点二　电功、电热、电功率和热功率

例2.有一小型直流电动机，把它接入U1＝0.3 V的电路中时，电动机不转，测得流过电动机的电流为I1＝0.6 A；若把电动机接入U2＝3.0 V的电路中时，电动机正常工作，工作电流是I2＝1.0 A，求：

(1)电动机正常工作时的输出功率是多少？

(2)如果电动机正常工作时，转子突然被卡住，此时电动机的发热功率是多大？

考点三　电阻的串并联

|  | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| 电流 | I＝I1＝I2＝…＝In | I＝I1＋I2＋…＋In I1R1＝I2R2＝…＝InRn |
| 电压 | U＝U1＋U2＋…＋Un ＝＝…＝ | U1＝U2＝…＝Un |
| 总电阻 | R总＝R1＋R2＋…＋Rn | ＝＋＋…＋ |
| 功率分配 | ＝＝…＝ | P1R1＝P2R2＝…＝PnRn |

例3.在如图所示的电路中，电阻R1＝10 Ω，R2＝120 Ω，R3＝40 Ω.另有一测试电源，电动势为100 V，内阻忽略不计．则(　　 )

A．当cd端短路时，ab之间的等效电阻是20 Ω

B．当ab端短路时，cd之间的等效电阻是40 Ω

C．当ab两端接通测试电源时，cd两端的电压为80 V

D．当cd两端接通测试电源时，ab两端的电压为80 V

【随堂导练】

练1.某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示，则下列说法中正确的是(　　 )

A．加5 V电压时，导体的电阻约是5 Ω

B．加11 V电压时，导体的电阻约是1.4 Ω

C．由图可知，随着电压的增大，导体的电阻不断减小

D．此导体为线性元件

【导学感悟】本节课你学到了什么？

_________________________________________________________________________________________

【导思总结】

1、对线性元件：R＝＝；对非线性元件R＝≠，即非线性元件的电阻不等于UI图象某点切线的斜率．

2、理想电流表的电阻为零，理想电压表的电阻为无穷大．电压稳定时电容器可看做断路

【导练巩固】见附页